3. Algoritm de împărțire fără restaurare (numere pozitive)

- resetează P (n+1 biți)

- încarcă deîmpărțitul în A (n biți)

- încarcă împărțitorul în B (n biți)

- repeta de n ori

- dacă P este negativ (MSB=1) atunci

- deplasează cu o poziție stânga P (LSB P = MSB A)

- P <= P + B

altfel

- deplasează cu o poziție stânga P (LSB P = MSB A)

- P <= P + (-B)

- deplasează cu o poziție stânga A (LSB A = not MSB P)

- dacă P este negativ (MSB=1) atunci

- P <= P + B

- P conține REST

- A conține CÂT

#### Cerinte

- Schema bloc a caii de date (desen de mana, obligatoriu!).

- Schema bloc a caii de control (desen de mana, obligatoriu!).

- Descrierea Verilog a unui modul care modeleaza comportamental circuitul.

  - cale de date

  - cale de control

  - structura de ansamblu

- Descrierea Verilog a unui modul care genereaza un set de vectori de test pentru circuit (test-bench).

- Descrierea Verilog a unui mediu de simulare (test) in care se vor instantia doua componente:

  - una corespunzatoare circuitului testat (DUT) si

  - una corespunzatoare generatorului de vectori de test.

Reprezentarile grafice ale unitatilor de proiectare descrise.

- Structura rezultata prin sinteza.

4. Modulele Verilog

4.1 Descrierea Verilog a unui modul care modeleaza comportamental circuitul

//modulul căii de date

module divCD (

ck,

reset,

op1,

op2,

cat,

rest,

ldOp,

iter,

BeqZ

);

parameter N	= 4;

input ck;

input reset;

input[N-1:0] 	op1;

input[N-1:0]    op2;

output[N-1:0]	cat;

output[N-1:0]	rest;

// de la / spre CC

input	ldOp;

input	iter;

output	BeqZ;

reg[N-1:0] Areg;

reg[N:0] Breg;

reg[N:0] Preg;

wire[N:0] negBreg;

reg[N-1:0] count;

assign negBreg=~Breg +1;

always @(posedge ck or negedge reset)

if (!reset)  begin

Areg <= 'b0;

count <=N;

end else

if (ldOp) begin	Areg <= op1;

count<=N;

end

always @(posedge ck or negedge reset)

if (!reset)  Breg <= 'b0; else

if (ldOp)	Breg <= op2;  //extindere de semn

always @(posedge ck or negedge reset)

if (!reset)  Preg <= 'b0; else

if (ldOp)	Preg <= 'b0; else

if (iter)	begin if (Preg[N]) begin

Preg={Preg[N-1:0], Areg[N-1]};

Preg=Preg+Breg;

end

else begin

Preg={Preg[N-1:0], Areg[N-1]};

Preg=Preg+negBreg;

end

Areg = {Areg[N-2:0], ~Preg[N]};

count = count-1;

end

assign BeqZ = ~|count;

assign cat = Areg;

assign rest =  Preg[N-1:0];

endmodule

//modulul căii de control

module divCC(

ck,

reset,

start,

valid,

ldOp,

iter,

BeqZ

);

input ck;

input reset;

input start;

output valid;

// de la / spre CD

output	ldOp;

output	iter;

input	BeqZ;

reg[1:0] stare;

// reg stare + CLC stare

always @(posedge ck or negedge reset)

if (!reset)  stare <= 'b00; else

case (stare)

2'b00: stare <= start ? 'b01 : 'b00;

2'b01: stare <= BeqZ  ? 'b11 : 'b10;

2'b10: stare <= BeqZ  ? 'b11 : 'b10;

default: stare <= 'b00;		// 2'b00

endcase

// CLC iesiri

//assign valid = (stare == 2'b11);

assign valid = (stare == 2'b10) & BeqZ;

// assign ldOp  = (stare == 2'b01);

assign ldOp  = start;

assign iter  = (stare == 2'b10);

endmodule

//structura de ansamblu

module div(

ck,

reset,

start,

valid,

op1,

op2,

cat,

rest

);

parameter N	= 4;

input ck;

input reset;

input start;

output valid;

input[N-1:0] 	op1;

input[N-1:0]	op2;

output[N-1:0]	cat;

output[N-1:0]	rest;

wire	ldOp;

wire	iter;

wire	BeqZ;

divCC  CC(

.ck	   (ck	  ),

.reset (reset),

.start (start),

.valid (valid),

.ldOp  (ldOp ),

.iter  (iter ),

.BeqZ  (BeqZ )

);

divCD CD(

.ck		(ck		),

.reset	(reset	),

.op1	(op1	),

.op2	(op2	),

.cat	(cat	),

.rest   (rest   ),

.ldOp	(ldOp	),

.iter	(iter	),

.BeqZ   (BeqZ  )

);

endmodule

4.2 Descrierea Verilog a unui modul care genereaza un set de vectori de test pentru circuit (test-bench).

module divTB(

ck,

reset,

start,

op1,

op2

);

parameter N	= 4;

output ck;

output reset;

output start;

output[N-1:0] 	op1;

output[N-1:0]	op2;

reg ck;

reg reset;

reg start;

reg[N-1:0] 	op1;

reg[N-1:0]	op2;

initial begin

ck <= 1'b0;

forever #10 ck <= ~ck;

end

initial begin

reset <= 1'b1;

@(posedge ck);

reset <= 1'b0;

@(posedge ck);

@(posedge ck);

reset <= 1'b1;

@(posedge ck);

end

initial begin

start	<= 1'bx;

op1		<= 'bx;

op2		<= 'bx;

@(posedge reset);

start	<= 1'b0;

@(negedge reset);

@(posedge ck);

@(posedge ck);

@(posedge ck);

@(posedge ck);

@(posedge ck);

start	<= 1'b1;

op1		<= 14;

op2		<= 4;

@(posedge ck);

start	<= 1'b0;

op1		<= 'bx;

op2		<= 'bx;

@(posedge ck);

end

endmodule

4.3 Descrierea Verilog a unui mediu de simulare (test) in care se vor instantia doua componente:

  - una corespunzatoare circuitului testat (DUT) si

  - una corespunzatoare generatorului de vectori de test.

module divTEST();

parameter N	= 4;

wire ck;

wire reset;

wire start;

wire[N-1:0] op1;

wire[N-1:0] op2;

wire[N-1:0] cat;

wire[N-1:0] rest;

wire		valid;

divTB  TB(

.ck		(ck		),

.reset	(reset	),

.start	(start	),

.op1	(op1	),

.op2	(op2	)

);

div DUT(

.ck		(ck		),

.reset	(reset	),

.start	(start	),

.valid	(valid	),

.op1	(op1	),

.op2	(op2	),

.cat    (cat    ),

.rest   (rest   )

);

endmodule